Порядок действий по подготовке Gerbrer файла в САПР ACCEL, PCAD200*

Экспорт слоев.

1. Загружаем в ACCEL файл РСВ.

2. Выбираем в меню File подменю Gerber Out

2а. Выбираем меню Setup Output Files

2b. Ставим галочки в окнах Pads, Vias, No Mt Hole Cu, RefDes, Type, Value

2bb. Если нужно закрыть защитой переходные отверстия, то при экспорте слоев защиты галочку

с Vias убрать.

2c. Выбираем слой Layers:

2d. Даем слою имя/расширение File Extentions

2e. Нажимаем Add

2f. Повторяем пункты 2c-2e для всех нужных для производства платы слоев.

3. Нажимаем Close

4. В меню Apertures нажимаем Auto и затем Close

5. В меню Gerber Format (Inches 4.4) ниже ставить галочки в оба окна и затем Close

6. Нажимаем на меню Generate Output Files

Экспорт сверловки (метализированные и неметализированные отверстия экпортируются отдельно).

1. Выбираем в меню File подменю N/C Drill

2. Выбираем меню Setup Output Files

2a. Селектируем оба слоя Top и Bottom

2b. Даем слою имя/расширение File extention

2c. Ставим звездочку в All Holes - для всех отверстий; Plated Holes - для метализированных отверстий; Non-plated Holes - для неметализированных отверстий

2d. Нажимаем Add и Close

2e. В меню Tools нажимаем Auto и Close

2f. В меню N/C Drill Format ставим звездочки в ASCII None, Inches и None затем Close

2g. Нажимаем на меню Generate Output Files

Все файлы готовы.

Порядок действий по подготовке Gerbrer файла в САПР OrCAD:

Меню Options-> Gerber Settings устанавливаем необходимый Output resolution format (2.3)

Для записи файлов со встроенными апертурами в меню Options-> Post Process Settings

устанавливаем тип файлов: не Gerber RS-274D а Extended Gerber и Включаем необходимые

слои (Enable for Post Processing). Слой *.DRD включать не надо.

Для любого из слоев включаем опцию Create Drill Files при этом генерируется thruhole.tap

Запускаем Auto -> Run Post Processing.

Выходим из редактора Layout, запускаем Gerber Tool:

Tools -> GerbTool -> Open (Select File) (Подтверждаем преобразование формата).

В Gerber Tool:

Создаем слои контура печатной платы и сверловки:

Layers -> Add Layer

создаем *.BRD - слой контура печатной платы

*.DRL - слой сверловки

Включаем (Active) слой *.BRD выбираем минимальную апертуру, рисуем контур платы.

Включаем (Active) слой *.DRL, File -> Import -> Drill -> (all files) -> thruhole.tap

Dialect: Excellon2, m.n: 3.4, Apply -> OK при этом в слое *.DRL появляются координаты сверловки

Сохраняем слои сверловки и контура:

File -> Export -> Drill (Установить необходимый формат файла сверловки) Save *.DRL

File -> Export -> Gerber (установить рабочую папку)(В поле для слоя *.BRD меняем

расширение c *.gbr на *.BRD) Save.