# Пример   типового  ЧТУ  на ПП

СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Представитель  Заказчика                                                                 Главный  инженер

ПЛАТЫ  ПЕЧАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ХХХХ. 460718.001 ЧТУ

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв.№ дубл. |  |
| Взаим.инв.№ |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подп. |  |

Редакция 1

Введены в действие с  22. 11. 1999 г.

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв.№ дубл. |  |
| Взаим.инв.№ |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подп. |  |

| ###### С О Д Е Р Ж А Н И Е 1 Вводная часть……………………………………………………………………..3 2 Технические требования………………………………………………………...4 2.1 Основные параметры и характеристики……………………………………4 2.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям………………...6 2.3 Комплектность…………………………………………………………………...7 2.4 Маркировка……………………………………………………………………….7 2.5 Упаковка…………………………………………………………………………..8 2.6 Требования безопасности……………………………………………………..9 3 Требования охраны окружающей среды………………………………….….10 4 Правила приемки………………….……………………………………………...11 5 Методы контроля…………………………………………………………………12 6 Транспортирование и хранение………………………………………………..13 7 Указания по эксплуатации………………………………………………………14 8 Гарантии изготовителя…………………………………………………………..15 ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………………16 ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………………17 ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………………18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  | ## ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Редакция 1 | Литер |  |  | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 19 |
| Нач. хххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Настоящие частные технические условия (ЧТУ) распространяются на односторонние (ОПП), двусторонние (ДПП) и многослойные печатные платы (МПП) на гибком и жестком основании, изготавливаемые по гражданской и военной тематике. Примечание - Под заказчиком подразумевается организация или частное лицо, оформившие заказ на ПП в установленном на предприятии порядке. Односторонние (ОПП), двусторонние (ДПП) и многослойные печатные платы (МПП) на гибком и жестком основании, изготавливаемые по гражданской и военной тематике, должны соответствовать ГОСТ 23751,ГОСТ 23752,SN 57030.1-12,SN 30412 ч.1 требованиям настоящих технических условий и комплекту документации, поставляемой заказчиком. Распространение на печатные платы требований других документов возможно только после проведения типовых испытаний на соответствие. Требования МЭК 326-2 и 326-5 использованы как справочные. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1 Основные параметры и характеристики 2.1.1 Исходные данные на печатные платы должны представляться заказчиком. 2.1.2 Форма предварительных исходных данных приведена в приложениях А и Б. 2.1.3 При получении исходных данных заказу должен присваиваться код базы данных. 2.1.4 Габаритный размер платы должен задаваться Гербер - форматом. Если габаритный размер печатной платы не оговорен особо, он должен приниматься по слою BRDOUT с допуском 0,1мм на каждую сторону ПП. 2.1.5 Трассировка должна осуществляться в системах PCAD-4.5; PCAD-8.5; Гербер-формате 274Х. При представлении исходной информации в PCAD-4.5 следует обязательно выполнять процедуру перевода файла pcb в pdf формат и обратно для анализа отсутствия ошибок. Исходные данные из систем ACCEL EDA, OrCAD, PCAD-8.5 принимаются только в Гербер-формате RS 274X с файлом .drl в формате Excellon 2 с представлением таблицы сверления с расширением .tbl и .mfg. Если Гербер-данные из Accel-Eda, то КП со скругленными углами превращать в прямоугольники или овалы в таблице апертур. Ответственность за соответствие информации в исходных файлах документам, имеющимся у заказчика (чертежам и пр.), несет заказчик. 2.1.6 На многослойных печатных платах допускается локальное изменение цвета внутреннего оксидного слоя от светло-коричневого до черного цвета. 2.1.7 Допускается ремонт поверхности слоя защитной паяльной маски. Ремонт слоя защитной паяльной маски не должен снижать товарный вид печатной платы. 2.1.8 Минимальный диаметр отверстия в МПП должен быть не менее 0,2 мм (после металлизации). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 2.1.9 Диаметр отверстия, указанный в исходных данных, должен соответствовать диаметру отверстия на готовой печатной плате ( после металлизации) , если это условие не оговорено особо при заказе. 2.1.10 Допускается уменьшение ширины проводника на изготовленной печатной плате по сравнению с шириной проводника в заданном файле исходных данных не более, чем на 0,05 мм, с учетом класса точности. 2.1.11 Чистота обработки поверхности задается заказчиком, но не выше, чем Rz80. 2.1.12 Допускается при проведении 100%-ного контроля трассировки печатных плат на специальном электрическом тестере наличие следов от иголок на контактных площадках и боковых поверхностях сквозных отверстий диаметром не более 0,03 мм, глубиной 0,05мм. 2.1.13 Толщина ПП должна быть не более 3 мм. 2.1.14 Толщина применяемого стеклотекстолита для внутренних слоев МПП должна быть не менее 0,12 мм. При толщине стеклотекстолита 0,12-0,2мм габаритный размер ПП должен быть не более 210х320 мм. 2.1.15 Толщина ПП в зоне концевых контактов должна задаваться заказчиком и подлежит обязательному дополнительному согласованию по допуску. 2.1.16 Максимальные габариты ОПП и ДПП должны быть не более, в мм: - с маркировкой - 480х420; - без маркировки - 580х420. 2.1.17 Максимальные габариты МПП должны быть не более, в мм: - с маркировкой - 480х300; - без маркировки - 525х300; 2.1.18 Класс точности ПП- 3-5 по ГОСТ 23751. 2.1.19 Шаг координатной сетки- метрический или дюймовый. 2.1.20 Допуск на расположение центров отверстий задается заказчиком, но не более +0,02мм для металлизированных отверстий и + 0,2 мм для неметаллизированных. 2.1.21 Взаимное расположение рисунка и отверстий относительно базы координат каждого слоя в Гербо - формате должно быть привязано к одной точке, т.е. .plt - файл должен начинаться и оканчиваться в одном и том же углу относительно друг друга (разных слоев .plt). 2.1.22 Структура слоев приведена в приложении 3. 2.1.23 Схемы для сборки пакетов слоев для МПП 4-х и 6- ти слоев приведены в приложении 3. 2.1.24 Наименьшее расстояние между слоями МПП должно быть не менее 0,126 мм (не менее 2-х слоев стеклоткани типа 1080 - 0,063х2). 2.1.25 Пазы и вырезы могут быть не менее 0,8мм, минимальный радиус скругления 0,4 мм. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 2.1.26 Любое отклонение от принятых норм, вызванное производственной необходимостью, в обязательном порядке согласовывается с разработчиком и фиксируется в исходных данных. 2.1.27 Допускаются отдельные утолщения и наплывы на поверхности слоя лужения (ПОС), не превышающие 0,1мм. 2.1.28 Для электрического контроля на поле платы должно быть предусмотрено не менее 3-х отверстий диаметром 2,0-4,0мм в разных концах платах. 2.1.29 В случае представления исходных данных в PCAD: 1) Конкретно указывать, какие слои открывать для каждого слоя, включая слои, описывающие контактные площадки. Должен быть слой с реальным размером контактных площадок. Обычно это PADCOM( PADSLD) или PADINT (для внутренних слоев). 2) PS должны быть наброшены. 3) Отметка о проведении DRC заказчиком обязательна. 4) Скругления и окружности выполнять многогранниками (не криволинейными линиями в виде окружностей, дуг и пр.) 5) Указывать, в мнимых или истинных дюймах даны размеры, или в миллиметрах. 2.1.30 При необходимости выполнить металлизированные отверстия без контактных площадок вводить flash в размер диаметра сверла. 2.1.31 Заказ МПП с 6-ю и выше слоями без электрического контроля не рекомендуется. 2.1.32 При представлении исходных данных в Гербер - формате предварительный анализ исходных файлов не производится. Ответственность за выявленные на этапе проектирования адаптеров ошибки несет заказчик. 2.1.33 Допускаются по краю ПП, имеющей ламельную часть по длинной стороне при размере длинной стороны более чем 150 мм, а короткой менее чем 100 мм следы от удаления перемычек. 2.1.34 Не допускаются в исходных файлах в линии бордюра и внутренних пазов прерывания и выступы. Линии должны быть замкнуты. 2.1.35 Не допускается неравномерное распределение площади проводников в слоях МПП с целью устранения коробления (деформации). Допускается по согласованию с заказчиком ввод металлизированных областей для снижения деформации. 2.1.36 На внутренних слоях МПП расстояние между отверстием, подлежащим металлизации, и полигоном должно быть не менее 0,3 мм. 2.1.37 Допускается ремонт ПП по ГОСТ 27200. 2.1.38 Размер решетки полигона не менее 0,3х0,3 мм. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 2.1.39 Файлы .drl должны быть представлены для первого (под металлизацию) и второго сверления отдельно. 2.1.40 Расстояние от металлических проводников, полигонов, контактных площадок должно быть > 0,5 мм. 2.1.41 При необходимости изготовления групповой заготовки данные (файлы) на все типы ПП должны быть представлены отдельно с эскизом необходимого варианта размещения. 2.1.42 Размер маски на контактные площадки должен быть более или равен размеру контактной площадки на 0,2 мм. 2.1.43 Разница между диаметром контактной площадки и диаметром отверстия после металлизации не может быть менее 0,3 мм. 2.1.44 В файле .drl отверстия диаметром более 6,2 мм не учитывать. При необходимости выполнения на ПП отверстий диаметром 6,2 мм и более предусмотреть их в файле бордюра. 2.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям. 2.2.1 Допускается в качестве базового материала использовать стеклотекстолит импортного производства, в т.ч. марки FR-4, отечественного производства марки СТФТ-1-35 по ГОСТ 26246.4 и ГОСТ 26246.10, и другие базовые материалы, по техническим параметрам cоответствующие стандартам DIN EN 60249, MIL -S-13949-H AMD.2/4D 2.2.2 Для защиты проводников схемы и переходных отверстий при автоматизированном монтаже элементов используется защитная маска типа жидкой двухкомпонентной композиции ELPEMER GL2467, фирмы PETERS, в том числе сухая, например, фирмы HITACHI. Паяльная маска не должна снижать эксплуатационных характеристик ПП. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 2.2.3 В качестве прокладочной стеклоткани используется стеклоткань марки 1080 толщиной 0,063 мм и 7628 толщиной 0,180 мм, фирмы ISOLA. 2.2.4 Допускается на готовой печатной плате наличие видимого в текстуре материала основания печатной платы товарного знака завода- изготовителя. 2.2.5 Материал покрытия печатной схемы - сплав ПОС-63 (HAL), электрохимический сплав золото-кобальт, никель. 2.2.6 Материал покрытия разъемной части ПП- электрохимический сплав золото-кобальт, никель. 2.2.7 Толщина покрытия определяется заказчиком, но не превышающая значений, установленных нормативными документами для гальванических покрытий при изготовлении ПП. При отсутствии особых условий толщина электрохимического сплава золото-кобальт при покрытии всей поверхности рисунка печатной схемы - 0,75 мкм; при покрытии разъемной части- 1,5 мкм; толщина никеля соответственно - 2 мкм. 2.3 Комплектность 2.3.1 Номенклатура конструкторской документации (КД) в машинном виде представляется заказчиком (потребителем). Комплектом КД считать представленные заказчиком: 1) габаритный чертеж с техническими требованиями и условиями приемки или при прямоугольном контуре указанный в текстовом виде точный размер ПП с указанием допусков; 2) текстовая часть с наименованием файлов топологии, таблицей отверстий, размерами и формой контактных площадок; 3) другие чертежи и дополнительную текстовую информацию считать справочными материалами, если другого не оговорено с Заказчиком. 2.4 Маркировка 2.4.1 Для маркировки методом сеткографии допускается использовать маркировочную жидкую двухкомпонентную композицию ELPEMEER SD 2692T белого цвета, фирмы PETERS или любую аналогичную краску, по техническим параметрам не уступающую приведенной. 2.4.2 Маркировка заводского номера и даты изготовления ПП доложна производиться вручную краской типа ТНПФ или указанной в исходных данных заказчика. Если платы имеют темный цвет, то маркировку допускается производить белой краской фирмы Peters. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 2.4.3. За партию принимается количество печатных плат, изготовленных по сопроводительному ярлыку с конкретным кодом из 5 и более (до 10) знаков. При большом объеме заказа ПП одного наименования (более 30 заготовок) партия разбивается на более мелкие, и каждая партия обозначается добавлением через тире цифр 1,2,3 и т.д., например- 621а9-1, где : - первые две цифры – номер заказчика из базы данных; - третий знак – порядковый номер платы в данном месяце ( 1-9; a-z;Aa-Zz); - четвертый знак – номер месяца заказа (1-январь, 2-февраль и т.д. до 9-сентябрь, а-октябрь, b-ноябрь, с –декабрь); - пятый знак – год заказа (1999-9, 2000-0. 2001-1 и т.д.) 2.4.4. Для партии размером менее 30 заготовок, заводской номер маркируют по примеру: 1а9. Если партия более 30 заготовок, то заводской номер маркируют по примеру: 1а9 – 1; 1а9 – 2 и т.д. 2.4.5. Если заказчик не оговаривает место маркировки заводского номера и даты изготовления, то маркировка должна производиться следующим образом: сначала заводской номер, потом через пробел дата изготовления, например, 1а9 – 1 10 99. 2.4.6. При формировании файла маркировки не допускать попадания маркировочных обозначений на места пайки. При получении Гербер - формата маркировка выполняется согласно файлам слоев маркировки.. 2.5 Упаковка 2.5.1 Применяется вакуумная упаковка печатных плат на специальной установке. При этом печатные платы помещаются до 30-45 шт. (в зависимости от габаритов ПП и величины партии) в целлофановый пакет и герметично упаковываются. 2.5.2 Перед упаковкой в пакет с ПП вкладывается этикетка. 2.5.3 Необходимость представления с готовой продукцией дополнительных сведений в этикетку, паспорта и форму паспорта определяет заказчик в зависимости от содержания информации, требующей отражения в нем. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. 2.5.4 При формировании файла маркировки не допускать попадания маркировочных обозначений на места пайки. При получении Гербер-формата маркировка выполняется согласно файлам слоев маркировки. Точночть выполнения маркировочных обозначений в условиях исполнителя - ±0,15 мм. Толщина линии не может быть более 0,2 мм. 2.5.5 По согласованию с заказчиком исполнитель выполняет функцию Clear Silkscreen для прерывания маркировки. 2.5.6 Если партия ПП запускается вновь в связи с возникновением несоответствующей продукции, то код ПП будет 621a9a, 621a9b, а заводской номер маркируют по примеру: 1a9a, 1a9b и т.д. в зависимости от количества раз запуска вновь. 2.5.7 При использовании годных ПП, находящихся на складе, ПП должны быть отнесены на сопроводительный ярлык с номером 621а9/1. Дальнейшая работа с этими ПП производится по этому сопроводительному ярлыку. 2.5.8 Контроль качества маркировочных обозначений производится при трехкратном увеличении. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. - ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3.1 В соответствии с действующим законодательством и нормативами. 3.2 Особые требования дополнительно согласовываются с заказчиком. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. - ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4.1 В соответствии с действующим законодательством и нормативами. 4.2 Особые требования дополнительно согласовываются с заказчиком. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв.№ дубл. |  |
| Взаим.инв.№ |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подп. |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. - ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 5.1 Правила приемки определяются разделом 3 ГОСТ 23752. 5.2 Необходимость приемки печатных плат ОТК и ПЗ определяет заказчик. 5.3 При условии приемки продукции ПЗ все представленные исходные данные, имеющие отклонения от НТД, должны согласовываться с представителем заказчика потребителя. 5.4 Сопроводительные ярлыки на изготовленные ПП должны храниться на предприятии-изготовителе. По требованию внешнего заказчика ему могут высылаться копии сопроводительных ярлыков. 5.5 Уровень контроля ПП при приемо-сдаточных испытаниях (облегченный, нормальный или усиленный) устанавливается по согласованию с ОТК и представителем заказчика в соответствии с п.3.2 ГОСТ 23752, при этом отчетным периодом является квартал. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. - МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 6.1 Контроль топологии ПП должен производиться по аттестованным фотошаблонам на каждый слой на диазопленке. 6.2 На всех технологических операциях должен производиться 100%-ный визуальный и параметрический межоперационный контроль. 6.3 Для каждой партии должны производиться замеры толщины металлизации отверстий. 6.4 По требованию заказчика должен производиться 100%-ный электрический контроль трассировки , на ПП размером области тестирования 244 х 322-580 мм – зоновый контроль топологии , если топология позволяет разбить рисунок ПП на 2 зоны. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 7.1 Условия доставки печатных плат заказчику должны определяться договором. 7.2 При работе без договора доставку печатных плат должен осуществлять заказчик. 7.3 Особые условия доставки должны согласовываться дополнительно. 7.4 Исполнитель должен нести ответственность за сохранность продукции до момента передачи ее службе доставки, предложенной заказчиком. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. ### Приложение В #### СХЕМЫ ДЛЯ СБОРКИ ПАКЕТОВ СЛОЕВ ДЛЯ МПП 4-х И 6- ти СЛОЕВ * 4 слоя: 1 пример 2 пример - медная фольга - ламинат - стеклоткань 6 слоев: 1 пример 2 пример *- схема зависит от конструкции конкретной ПП |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Подп. и дата. Инв.№ дубл.. Взаим.инв.№. Подп. и дата. Инв.№ подп.. ##### Лист регистрации изменений Из-ме-не-ние; Номера листов (страниц); Всего листов в доку-менте; Номер документа; Вход номер сопров. докум.; Подпись; Да та. Изме-нен-ных; Заме-нен-ных; Новых; Анну-лиро-ванных. |
| --- |
|  |  |  |  |  | ХХХХ.460718.001ЧТУ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| изм | лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |